BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (DSP)

1. Hình thức thực hiện: Làm việc theo nhóm

2. Sản phẩm:

- Báo cáo: File PDF trình bày theo đúng thể thức báo cáo khoa học.

- Mã nguồn MATLAB: Cấu trúc thư mục chạy sạch, có giao diện GUI/App Designer hoặc Script mô phỏng trực quan.

- Thuyết trình & Demo: Thuyết trình slide và thao tác trực tiếp sản phẩm phần mềm trước Giảng viên.

3. Danh sách chủ đề:

Chủ đề 1: Thiết kế hệ thống lọc khử nhiễu cho tín hiệu y sinh (ECG/EEG) thời gian thực

- Đặt vấn đề: Tín hiệu điện tâm đồ (ECG) và điện não đồ (EEG) thu thập từ cơ thể người có biên độ rất nhỏ (cỡ μV đến mV), thường bị lẫn nhiễu điện lưới xoay chiều 50 Hz/60 Hz, nhiễu đường cơ số do hô hấp (<0.5Hz) và nhiễu cơ cao tần. Hãy thiết kế một hệ thống lọc số tự động xử lý tín hiệu y tế thô để trả lại đồ thị sóng sạch giúp bác sĩ chẩn đoán.

- Nhiệm vụ:

+ Đọc và số hóa dữ liệu: Nhập chuỗi dữ liệu thực tế (dữ liệu EEG/ECG mẫu lấy từ MIT-BIH hoặc PhysioNet với fs=256Hz hoặc 360Hz. Phân tích phổ tín hiệu thô bằng FFT để xác định các đỉnh nhiễu.

+ Thiết kế bộ lọc triệt dải Notch Filter: Thiết kế bộ lọc IIR Notch Filter tại tần số 50Hz dùng phương pháp Biến đổi song tuyến tính (Bilinear Transformation) từ bộ lọc tương tự gốc. So sánh với bộ lọc FIR triệt dải thiết kế theo phương pháp Cửa sổ.

+ Thiết kế bộ lọc thông dải: Thiết kế bộ lọc FIR thông dải (0.5Hz-40Hz) dùng cửa sổ Hamming hoặc Kaiser để loại bỏ nhiễu trôi đường cơ số và nhiễu cao tần mà vẫn giữ nguyên pha tuyến tính (tránh làm méo dạng sóng P-QRS-T).

+ Tổng hợp cấu trúc và mô phỏng: Chuyển đổi hàm truyền Hz sang cấu trúc dạng trực tiếp II hoặc dạng nối tiếp. Đánh giá ảnh hưởng của việc lượng tử hóa hệ số đến vị trí các điểm cực.

- Sản phẩm trên MATLAB

+ Giao diện GUI (App Designer) cho phép chọn file dữ liệu y tế thô (.mat hoặc .csv).

+ Hiển thị đồ thị tín hiệu và phổ FFT trước/sau khi qua bộ lọc Notch 50Hz và lọc thông dải.

+ Tính toán tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) để chứng minh hiệu quả khử nhiễu.

Chủ đề 2: Xây dựng phần mềm nâng cao chất lượng tiếng nói và khử nhiễu môi trường

- Đặt vấn đề: Tín hiệu thoại thu qua micro trong môi trường thực tế bị ảnh hưởng bởi tạp âm trắng (White noise) hoặc tiếng quạt, động cơ tần số thấp. Hãy thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu tiếng nói, phân tích dải tần thoại (300Hz-3400Hz) và loại bỏ nhiễu môi trường mà không làm biến dạng giọng nói.

- Nhiệm vụ:

+ Ghi âm và số hóa: Thu âm trực tiếp giọng nói qua micro (fs=8kHz hoặc 16kHz). Mô phỏng tác động của việc hạ tốc độ lấy mẫu sai quy định gây ra gập phổ (Aliasing).

+ Phân tích miền tần số: Sử dụng Biến đổi Fourier thời gian ngắn (STFT) và thuật toán FFT để vẽ Spectrogram (Phổ thời gian) của đoạn thoại bị nhiễu.

+ Thiết kế bộ lọc thoại: Thiết kế bộ lọc FIR Thông dải (300Hz-3400Hz) có pha tuyến tính tuyệt đối bằng phương pháp Cửa sổ (Blackman/Kaiser). So sánh với phương pháp tối ưu Parks-McClellan (Equiripple) về chiều dài bộ lọc L và độ gợn sóng dải thông.

+ Phân tích cấu trúc thực thi: Biểu diễn bộ lọc dưới dạng cấu trúc chéo cho hệ MA có hệ số đối xứng để tối ưu số phép nhân.

- Sản phẩm trên MATLAB

+ Phần mềm có chức năng ghi âm trực tiếp (audiorecorder) hoặc Đọc file .wav.

+ Phát âm thanh so sánh trước và sau khi lọc sound().

+ Hiển thị đồ thị dạng sóng, đáp ứng biên độ - pha Hejωvà biểu đồ Spectrogram thoại.

Chủ đề 3: Thiết kế bộ cân bằng âm thanh đa dải tần (Multi-band Audio Equalizer)

- Đặt vấn đề: Trong kỹ thuật âm thanh, bộ Equalizer cho phép người dùng tùy chỉnh tăng/giảm biên độ tín hiệu âm nhạc ở các dải tần khác nhau. Hãy thiết kế một bộ Equalizer 3 dải tần: Bass (<250Hz), Mid (250Hz-4kHz), và Treble (>4kHz).

- Nhiệm vụ

+ Tiền xử lý âm thanh số: Nhập file nhạc số chất lượng cao (fs=44.1kHz, 16-bit). Phân tích dải động và phổ tín hiệu nhạc gốc.

+ Thiết kế ngân hàng bộ lọc IIR - Filter Bank: Thiết kế bộ lọc Low-pass (Bass), Band-pass (Mid), và High-pass (Treble) dựa trên họ bộ lọc tương tự Butterworth hoặc Chebyshev loại I. Sử dụng phương pháp Biến đổi song tuyến tính để chuyển đổi sang miền Z.

+ Ghép nối và khảo sát ổn định: Ghép nối song song 3 bộ lọc IIR, nhân đầu ra từng bộ lọc với hệ số khuếch đại G1,G2,G3 (Gain trong khoảng -12dB đến +12dB). Khảo sát vị trí các điểm cực (Poles) của hàm truyền tổng Heqz, chứng minh hệ thống luôn ổn định BIBO với mọi giá trị Gi.

+ Phân tích lượng tử hóa: Đánh giá sự thay đổi đáp ứng tần số khi hệ số bộ lọc được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy cố định (Fixed-point) 16-bit so với dấu phẩy động (Floating-point).

- Sản phẩm trên MATLAB

+ Giao diện MATLAB App Designer mô phỏng bàn Mixer/Equalizer thực tế với 3 thanh trượt G1,G2,G3.

+ Phát nhạc trực tiếp theo thời gian thực; đồ thị đáp ứng tần số tổng Htotalejω tự động cập nhật liên tục khi người dùng kéo thanh trượt.

Chủ đề 4: Xây dựng hệ thống tự động phát và giải mã tín hiệu điện thoại DMTF

- Đặt vấn đề: Tín hiệu DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) được dùng trong mạng điện thoại cố định/di động. Mỗi phím bấm (0-9, *, #) tạo ra một tín hiệu tổng của 2 tần số đơn (1 tần số hàng thấp + 1 tần số cột cao). Hãy thiết kế bộ phát và bộ giải mã số tự động nhận diện phím bấm.

- Nhiệm vụ

+ Tổng hợp và số hóa DTMF: Lập trình tạo tín hiệu DTMF tương tự dựa trên bảng tần số chuẩn (697Hz, 770Hz, 852Hz, 941Hz và 1209Hz, 1336Hz, 1477Hz). Tiến hành lấy mẫu với fs=8kHz.

+ Giải mã miền tần số - Thuật toán Goertzel/FFT: Phân tích phổ tín hiệu DTMF bằng thuật toán Biến đổi Fourier rời rạc (DFT/FFT). Lập trình thuật toán Goertzel (bản chất là bộ lọc IIR bậc 2) để tính năng lượng tại đúng 8 tần số chuẩn với khối lượng tính toán tối thiểu.

+ Giải mã bằng ngân hàng bộ lọc thông dải dải hẹp: Thiết kế 8 bộ lọc số FIR/IIR thông dải dải hẹp có độ chọn lọc cao (High Q-factor). Cho tín hiệu đi qua 8 bộ lọc song song, so sánh năng lượng đầu ra với ngưỡng (Threshold) để đưa ra quyết định phím bấm.

- Sản phẩm trên MATLAB

+ Giao diện Bàn phím điện thoại số trên MATLAB.

+ Cho phép người dùng bấm một chuỗi số bất kỳ (hoặc nhập từ file audio): Hệ thống phát ra chuông âm thanh, chạy thuật toán giải mã và hiển thị chính xác chuỗi ký tự số đã bấm lên màn hình.

Chủ đề 5: Mô phỏng kênh truyền dữ liệu số, hiện tượng nhiễu Intersymbol (ISI) và thiết kế bộ lọc khôi phục (Channel Equalizer)

- Đặt vấn đề: Trong truyền thông số, dữ liệu bit nhị phân khi truyền qua đường dây bị tác động bởi đáp ứng xung của kênh truyền hcn, gây ra hiện tượng nhiễu liên ký tự (ISI) làm méo tín hiệu ở phía thu. Hãy thiết kế bộ lọc bù kênh (Equalizer) để khôi phục lại dữ liệu gốc.

- Nhiệm vụ

+ Tạo dữ liệu và mô phỏng kênh truyền: Tạo chuỗi bit nhị phân ngẫu nhiên, mã hóa dạng xung. Mô phỏng tín hiệu thu bằng phép tính tích chập (Convolution sum):
yn=xn*hcn+wn

trong đó hcn là đáp ứng xung kênh truyền và wn là nhiễu trắng.

+ Phân tích miền Z và khảo sát bù kênh: Biểu diễn kênh truyền trong miền Z thành Hcz. Xác định vị trí điểm cực, điểm không. Thiết kế bộ lọc khôi phục lý tưởng có hàm truyền nghịch đảo:

Heqz=1Hcz

Đánh giá điều kiện ổn định của bộ lọc đảo Heqz.

+ Thiết kế Bộ lọc FIR Equalizer xấp xỉ: Sử dụng bộ lọc FIR chiều dài hữu hạn để xấp xỉ hàm truyền nghịch đảo, tránh nguy cơ mất ổn định của IIR. Thiết kế bộ lọc FIR bổ trợ để làm mượt và loại bỏ nhiễu kênh truyền cao tần.

- Sản phẩm trên MATLAB

+ Đồ thị mô phỏng tín hiệu ở 3 giai đoạn: Nguồn phát => Sau kênh truyền bị méo => Sau bộ lọc khôi phục.

+ Biểu đồ Eye Diagram và tính tỷ lệ lỗi Bit (BER) để chứng minh khả năng khôi phục tín hiệu.

4. Thang điểm và tiêu chí đánh giá

| Tiêu chí đánh giá | Trọng số | Chi tiết nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo lý thuyết và tính toán | TX | - Cơ sở toán học chuẩn xác, giải thích rõ các bước biến đổi Hz, FFT, thiết kế bộ lọc - Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo đúng quy chuẩn |
| Chất lượng mã nguồn MATLAB | TH | - Code viết sạch, có comment giải thích rõ ràng - Thuật toán tối ưu, chạy đúng kết quả, không bị lỗi runtime |
| Giao diện Demo thực nghiệm | 70% GHP | - Giao diện GUI/App Designer trực quan, dễ thao tác - So sánh chi tiết các đồ thị miền thời gian và miền tần số trước và sau khi lọc |
| Thuyết trình và trả lời vấn đáp | 30% GHP | - Thuyết trình tự tin, làm rõ đóng góp của từng thành viên - Trả lời chính xác các câu hỏi phản biện của Giảng viên |